BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

----------

TIỂU LUẬN CUỐI KÌ

MÔN: BẢO MẬT TRONG IOT

ĐỀ TÀI:  CHECKLIST KIỂM TRA BẢO MẬT THIẾT BỊ IoT TRƯỚC TRIỂN KHAI

| Lớp học phần | 253INT441001 |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn | Hồ Nhựt Minh |
| Sinh viên | Nguyễn Anh Hoàng |
| MSSV | 231A011173 |
| Link repo GitHub | https://github.com/hoangnguyen0/IoT-Security |
| Ngày nộp | 31/07/2026 |

Thành Phố Hồ Chí Minh - 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

----------

TIỂU LUẬN CUỐI KÌ

MÔN: BẢO MẬT TRONG IOT

ĐỀ TÀI:  CHECKLIST KIỂM TRA BẢO MẬT THIẾT BỊ IoT TRƯỚC TRIỂN KHAI

Giảng viên hướng dẫn: Hồ Nhựt Minh

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Anh Hoàng

MSSV: 231A011173

Lớp học phần: 253INT441001

Thành Phố Hồ Chí Minh  - 2026

MỤC LỤC

CAM KẾT AN TOÀN VÀ HỌC THUẬT	i

LỜI CẢM ƠN	ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iii

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1

1.2. Phát biểu vấn đề bảo mật	1

1.3. Mục tiêu	2

1.4. Đối tượng, phạm vi và giới hạn pháp lý	2

1.5. Sản phẩm dự kiến	2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN	3

2.1. Kiến trúc, giao thức hoặc công nghệ nền Hệ thống IoT trong bài được cấu trúc theo 3 lớp logic phần mềm:	3

2.2. Khái niệm bảo mật liên quan Tài sản cốt lõi là Credentials và Dữ liệu cảm biến.	3

2.3. Chuẩn, công cụ và nguồn GitHub chính	3

2.4. Công trình và giải pháp liên quan	3

2.6. Tiểu kết Chương 2	4

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ	5

3.1. Phương pháp	5

3.2. Mô hình/kiến trúc đề xuất	5

3.3. Thành phần, phiên bản và mục đích	6

3.4. Quy trình thực hiện	6

3.5. Giới hạn an toàn và đạo đức	7

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ SẢN PHẨM	8

4.1. Các bước cài đặt	8

4.2. Thành phần sản phẩm	8

4.3. Kịch bản kiểm thử	13

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	17

5.1. Phân tích Log Kịch bản 1 (Insecure)	17

5.2. Phân tích Log Kịch bản 2 (Secure)	17

5.3. Bảng tổng hợp kết quả theo tiêu chí	18

5.4. Đối chiếu mục tiêu (Mục 1.3)	18

5.5. Hạn chế	19

CHƯƠNG 6. ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT	20

6.4. Ưu tiên biện pháp	21

6.5. Đánh giá sau xử lý	22

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN	23

7.1. Kết luận	23

7.2. Hướng phát triển	23

TÀI LIỆU THAM KHẢO	24

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc thử nghiệm, vùng tin cậy và dữ liệu nhạy cảm	6

Hình 5.1. Ảnh chụp Serial Monitor thật từ wokwi.com, Kịch bản 1: kết nối MQTT không TLS, không xác thực, publish plaintext.	17

Hình 5.2. Ảnh chụp Serial Monitor thật từ wokwi.com, Kịch bản 2: kết nối MQTT qua TLS + xác thực, publish lặp lại ổn định.	17

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1.1: Mục tiêu của đề tài và sản phẩm minh chứng	2

Bảng 2.1 Chuẩn, công cụ và nguồn GitHub chính	3

Bảng 3.1 Thành phần, phiên bản và mục đích sử dụng trong hệ thống	6

Bảng 3.2 Quy trình thực hiện và cấu trúc mã nguồn thử nghiệm	7

Bảng 4.1 Thành phần các sản phẩm triển khai	8

Bảng 4.2: Checklist kiểm tra bảo mật (Phần cứng, Firmware, Mạng,Giao thức, API, Dữ liệu, Vận hành)	13

Bảng 4.3: Các kịch bản kiểm thử (TC-01 đến TC-05)	14

Bảng 4.4: Mẫu phiếu kiểm tra đã điền thử (Tiêu chí NW04)	16

Bảng 4.5: Bảng ưu tiên xử lý lỗi	16

Bảng 5.1: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá theo từng tiêu chí	18

Bảng 5.2: Bảng đối chiếu mức độ hoàn thành mục tiêu	19

Bảng 6.1: Phân loại mức độ quan trọng của tài sản và dữ liệu	20

Bảng 6.2: Các mối đe dọa và lỗ hổng xác định (T-01 đến T-06)	21

Bảng 6.3: Ma trận đánh giá rủi ro (R-01 đến R-06)	21

Bảng 6.4: Bảng ưu tiên các biện pháp xử lý và cách xác minh	22

CAM KẾT AN TOÀN VÀ HỌC THUẬT

Tôi cam kết toàn bộ thử nghiệm được thực hiện trong môi trường cục bộ, thiết bị thuộc quyền sở hữu hoặc dữ liệu giả lập/được phép; không quét, khai thác hay thu thập dữ liệu từ hệ thống thật. Báo cáo, mã nguồn và minh chứng là kết quả làm việc của cá nhân; mọi nội dung kế thừa đều được trích dẫn rõ ràng. Repo không chứa secret, token, mật khẩu hoặc dữ liệu cá nhân thật.

Ngoài ra, tôi xác nhận có sử dụng công cụ AI  để hỗ trợ các công việc như tìm rà soát lỗi, diễn đạt nội dung . Các công cụ này chỉ đóng vai trò hỗ trợ, toàn bộ nội dung đã được tôi xem xét khi đưa vào bài báo cáo. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính nguyên bản và độ chính xác học thuật của bài tiểu luận này.

Họ tên người cam kết: ........................................................

Ngày cam kết: ....................

Chữ ký: ........................................................

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Th.S Hồ Nhựt Minh đã tận tình giảng dạy, định hướng và cung cấp những kiến thức quý báu để em có thể hoàn thành tốt tiểu luận với đề tài “Checklist kiểm tra bảo mật thiết bị IoT trước triển khai”.

Quá trình thực hiện đề tài không chỉ giúp em hiểu rõ hơn về các rủi ro bảo mật IoT như MQTT, mà còn có cơ hội áp dụng trực tiếp các tiêu chuẩn bảo mật chuyên sâu từ dự án OWASP. Việc tự tay tái cấu trúc mã nguồn, khắc phục lỗi truyền tải dữ liệu Plaintext và triển khai xác thực an toàn trên nền tảng mô phỏng Wokwi là những trải nghiệm thực tiễn vô cùng giá trị cho định hướng phát triển sau này.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện đề tài để đáp ứng các tiêu chí đề ra, nhưng do giới hạn về mặt thời gian và môi trường giả lập (chưa thể đo lường độ trễ thực tế hay thực nghiệm các kỹ thuật khai thác bộ nhớ cấp thấp trên thiết bị vật lý), bài tiểu luận chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý và đánh giá từ Thầy để tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện giải pháp trong tương lai.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Giải thích | Từ viết tắt | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| IoT | Internet of Things (Internet vạn vật) | MQTT | Message Queuing Telemetry Transport |
| TLS | Transport Layer Security | SSL | Secure Sockets Layer (tiền thân của TLS) |
| TCP | Transmission Control Protocol | WiFi | Wireless Fidelity |
| API | Application Programming Interface | OWASP | Open Web Application Security Project |
| ISVS | IoT Security Verification Standard (chuẩn OWASP) | ISTG | IoT Security Testing Guide (chuẩn OWASP) |
| FSTM | Firmware Security Testing Methodology (chuẩn OWASP) | ETSI | European Telecommunications Standards Institute |
| NIST | National Institute of Standards and Technology | CISA | Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (Hoa Kỳ) |
| DDoS | Distributed Denial of Service | MITM | Man-in-the-Middle |
| DNS | Domain Name System | NVS | Non-Volatile Storage (bộ nhớ cấu hình trên ESP32) |
| mTLS | Mutual Transport Layer Security | CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment |
| JSON | JavaScript Object Notation | CPU | Central Processing Unit |
| RAM | Random Access Memory | P / I / R | Probability / Impact / Risk score (ký hiệu dùng trong ma trận rủi ro, Chương 5) |

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Mô hình phổ biến hiện nay tại các phòng lab, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các dự án nông nghiệp/nhà thông minh là dùng vi điều khiển giá rẻ (ESP32) thu thập dữ liệu cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí…) và gửi lên nền tảng cloud qua giao thức MQTT/HTTP để giám sát, cảnh báo hoặc điều khiển thiết bị chấp hành từ xa. Áp lực về chi phí và thời gian ra sản phẩm khiến nhiều đội phát triển bỏ qua bước xác minh bảo mật một cách hệ thống trước khi đưa hệ thống vào vận hành thực tế, khiến thiết bị mang theo sẵn các lỗi cấu hình cơ bản như tài khoản mặc định không đổi, kênh truyền không mã hoá hoặc firmware không kiểm soát cập nhật.

Hậu quả của việc bỏ qua bước kiểm tra này không dừng lại ở một thiết bị đơn lẻ. Cuối năm 2016, mạng botnet Mirai đã khai thác một danh sách khoảng 60 cặp tài khoản/mật khẩu mặc định thường gặp trên thiết bị IoT (chủ yếu router và camera giám sát) để chiếm quyền hơn 600.000 thiết bị, tạo ra các đợt tấn công từ chối dịch vụ với lưu lượng đỉnh vượt 1 Tbps, khiến hàng loạt dịch vụ lớn như GitHub, Twitter, Netflix và nhà cung cấp DNS Dyn bị gián đoạn diện rộng . Đối tượng chịu ảnh hưởng không chỉ là chủ sở hữu thiết bị mà còn là các dịch vụ Internet không liên quan, trong khi đơn vị triển khai thiết bị phải gánh trách nhiệm pháp lý và uy tín khi sự cố xảy ra.

OWASP hiện đã cung cấp các tiêu chuẩn xác minh bảo mật IoT khá đầy đủ (ISVS, ISTG, FSTM), tuy nhiên các tài liệu này có quy mô lớn (ISVS gồm 165 yêu cầu) và không được trình bày dưới dạng công cụ gọn nhẹ, dễ áp dụng cho một đợt kiểm tra nhanh trước triển khai của một nhóm nhỏ. Đây là lý do đề tài được thực hiện: chuyển hoá các tiêu chuẩn mở của OWASP thành một checklist thực dụng, có cách kiểm tra và minh chứng cụ thể, phù hợp áp dụng ngay trong môi trường lab hoặc quy trình QA thực tế.

1.2. Phát biểu vấn đề bảo mật

Tài sản cần bảo vệ trong phạm vi đề tài gồm:

(1) dữ liệu cảm biến và dữ liệu vận hành sinh ra từ thiết bị;

(2) thông tin xác thực dùng để kết nối (WiFi, tài khoản MQTT, API key, chứng chỉ TLS);

(3) quyền điều khiển thiết bị/thiết bị chấp hành;

(4) tính sẵn sàng của dịch vụ broker/API;

(5) uy tín cùng nghĩa vụ tuân thủ pháp lý của đơn vị triển khai .

Các mối đe doạ và lỗ hổng chính bám theo danh sách OWASP IoT Top 10 gồm: tài khoản/mật khẩu yếu hoặc mặc định, dịch vụ mạng không an toàn, giao diện hệ sinh thái (API/cloud/app) thiếu xác thực, thiếu cơ chế cập nhật firmware an toàn, sử dụng thành phần phần mềm lỗi thời, truyền và lưu trữ dữ liệu không mã hoá, và thiếu giám sát vận hành. Hậu quả tương ứng là bị chiếm quyền điều khiển thiết bị, rò rỉ dữ liệu cảm biến/dữ liệu cá nhân , hoặc thiết bị bị lợi dụng làm botnet tấn công hạ tầng khác như minh hoạ ở sự cố Mirai.

Khoảng trống mà đề tài xử lý: hiện thiếu một bộ checklist rút gọn, bám sát các tiêu chuẩn OWASP nhưng đủ ngắn gọn, có gắn cách kiểm tra và minh chứng cụ thể theo từng tiêu chí, kèm thang ưu tiên xử lý rõ ràng, để một nhóm nhỏ có thể tự thực hiện một đợt xác minh bảo mật hoàn chỉnh trước khi cho phép thiết bị IoT go-live.

1.3. Mục tiêu

| Mục tiêu | Mô tả | Sản phẩm minh chứng |
| --- | --- | --- |
| MT-01 | Checklist bảo mật ≥35 tiêu chí, bao phủ 7 nhóm theo Bảng 4.2 | Bảng 4.2 (37 tiêu chí) |
| MT-02 | Mẫu phiếu kiểm tra đã điền thử bằng dữ liệu thật | Mục 4.4 |
| MT-03 | Hướng dẫn sử dụng checklist 1 trang | Mục 4.4 |
| MT-04 | Bảng ưu tiên xử lý lỗi 3 mức | Mục 4.4 |
| MT-05 | Kiểm chứng thật ≥30% tiêu chí bằng ảnh Serial Monitor Wokwi + lab MQTT cục bộ | Mục 5.1, 5.2 (11/37 = 30%) |

Bảng 1.1: Mục tiêu của đề tài và sản phẩm minh chứng

1.4. Đối tượng, phạm vi và giới hạn pháp lý

Đối tượng: thiết bị IoT dùng ESP32, giao thức MQTT, broker Mosquitto/Wokwi. Phạm vi: mô phỏng Wokwi (2 kịch bản mã nguồn thật, do sinh viên tự chạy) + lab Mosquitto cục bộ đối chiếu độc lập. Giới hạn pháp lý và đạo đức: không khai thác lỗ hổng hệ thống thật, không tấn công DDoS thật, không trích xuất firmware vật lý (không sở hữu thiết bị thật), không sử dụng dữ liệu cá nhân thật.

1.5. Sản phẩm dự kiến

Checklist đầy đủ 37 tiêu chí/7 nhóm đáp ứng yêu cầu tối thiểu 35 tiêu chí.

11/37 tiêu chí có kết quả kiểm chứng thật bằng ảnh Serial Monitor Wokwi (Mục 4.4, 5.1-5.2).

Mẫu phiếu kiểm tra, bảng ưu tiên xử lý lỗi, ma trận rủi ro T-01…T-06/R-01…R-06 (Mục 4.4, Chương 6).

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN

2.1. Kiến trúc, giao thức hoặc công nghệ nền Hệ thống IoT trong bài được cấu trúc theo 3 lớp logic phần mềm:

Lớp Firmware đảm nhiệm việc khởi tạo kết nối mạng (dùng thư viện mạng chuẩn hoặc bảo mật); Lớp Giao thức sử dụng MQTT để đóng gói và truyền tin qua WiFi ảo; Lớp Ứng dụng tiếp nhận Payload JSON từ cảm biến. Kiến thức nền cốt lõi là giao thức MQTT: ở cấu hình mặc định (cổng 1883), giao thức này truyền tin dưới dạng văn bản thô (Plaintext), khiến toàn bộ Payload và thông tin đăng nhập dễ dàng bị đọc trộm trên đường truyền.

2.2. Khái niệm bảo mật liên quan Tài sản cốt lõi là Credentials và Dữ liệu cảm biến.

Mối đe dọa chính gồm Nghe lén (Sniffing) và Giả mạo thiết bị (Spoofing). Để kiểm soát, hệ thống bắt buộc triển khai hai khái niệm: Mã hóa đường truyền bằng TLS (Transport Layer Security) nhằm tạo đường hầm bảo mật chống MITM, và Xác thực danh tính (Authentication) qua Username/Password nhằm ngăn chặn các luồng đăng nhập ẩn danh trái phép vào máy chủ.

2.3. Chuẩn, công cụ và nguồn GitHub chính

| STT | Chuẩn / Công cụ / Tài liệu | Đường dẫn (URL / GitHub) | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OWASP ISVS (IoT Security Verification Standard) | https://github.com/OWASP/IoT-Security-Verification-Standard-ISVS | 25/07/2026 |
| 2 | OWASP ISTG (IoT Security Testing Guide) | https://github.com/OWASP/owasp-istg | 25/07/2026 |
| 3 | OWASP FSTM (Firmware Security Testing Methodology) | https://github.com/scriptingxss/owasp-fstm | 25/07/2026 |
| 4 | OWASP IoT Project | https://github.com/OWASP/www-project-internet-of-things | 25/07/2026 |
| 5 | Công cụ phân tích firmware (binwalk, firmwalker, strings, EMBA) | Tích hợp trong giai đoạn 3-6 của phương pháp OWASP FSTM | 25/07/2026 |
| 6 | Nền tảng Wokwi | wokwi.com | 25/07/2026 |

Bảng 2.1 Chuẩn, công cụ và nguồn GitHub chính

2.4. Công trình và giải pháp liên quan

Ngoài các tiêu chuẩn của OWASP, một số khung đánh giá liên quan cũng được tham khảo để đối chiếu phạm vi: ETSI EN 303 645 (tiêu chuẩn châu Âu về bảo mật tối thiểu cho thiết bị IoT tiêu dùng) và NISTIR 8259 (hướng dẫn của NIST về năng lực bảo mật lõi cho thiết bị IoT) đều nhấn mạnh việc loại bỏ thông tin xác thực mặc định và bảo vệ kênh truyền trùng khớp với hai nhóm tiêu chí có mức ưu tiên cao nhất trong checklist của đề tài (Firmware và Giao thức). Về mặt minh hoạ hậu quả thực tế, các phân tích hồi cứu về sự cố Mirai của Cloudflare và cảnh báo chính thức của CISA cung cấp dữ liệu định lượng (quy mô thiết bị bị chiếm quyền, lưu lượng tấn công) được đề tài trích dẫn tại Mục 1.1 và dùng làm căn cứ ước lượng mức độ ảnh hưởng trong ma trận rủi ro ở Chương 5.

2.6. Tiểu kết Chương 2

Chương 2 đã hệ thống hoá các khái niệm bảo mật và bốn tài liệu OWASP làm nền tảng lý thuyết cho đề tài, đồng thời xác lập mô hình kiến trúc tham chiếu 4 lớp dùng xuyên suốt các chương tiếp theo. Các nội dung này là cơ sở trực tiếp để xây dựng phương pháp thực hiện ở Chương 3 và checklist chi tiết ở Chương 4.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ

3.1. Phương pháp

Quy trình xây dựng và kiểm chứng bộ Checklist bảo mật được thực hiện qua 7 bước tuần tự như sau:

Bước 1: Tổng hợp và chắt lọc tiêu chuẩn: Đọc và tổng hợp yêu cầu từ các tiêu chuẩn OWASP ISVS (chương V2-V5), ISTG và FSTM. Rút trích các yêu cầu bảo mật cốt lõi, chỉ tập trung vào lớp phần mềm (Firmware), cấu hình mạng (Network) và giao thức truyền tải (Protocol).

Bước 2: Phân nhóm tiêu chí: Chia checklist thành các nhóm rà soát bám sát theo các lớp cấu trúc logic của hệ thống mô phỏng (Mục 2.1), bao gồm: Firmware, Mạng, Giao thức và Dữ liệu.

Bước 3: Chi tiết hóa bộ Checklist: Với mỗi nhóm, xây dựng tối thiểu 5 tiêu chí kiểm tra bảo mật. Mỗi tiêu chí được chuẩn hóa gồm: Mã định danh, Mô tả, Mức ưu tiên và Ô trạng thái (Đạt/Chưa đạt/Không áp dụng).

Bước 4: Xây dựng thang đo ưu tiên: Thiết lập thang ưu tiên gồm 3 cấp độ (Bắt buộc trước triển khai, Nên có, Cải tiến sau) dựa trên mức độ ảnh hưởng của lỗi cấu hình mã nguồn và khả năng bị khai thác qua môi trường mạng.

Bước 5: Hoàn thiện phương pháp đo lường: Bổ sung cột “Cách kiểm tra” (ví dụ: đọc phân tích mã nguồn tĩnh, kiểm tra thư viện mạng) và cột “Minh chứng ví dụ” (Log console, Screenshot) cho từng tiêu chí.

Bước 6: Kiểm chứng thực nghiệm trên Wokwi: Triển khai mô phỏng 2 kịch bản phần mềm tiêu biểu trên nền tảng Wokwi với ESP32 ảo để lấy minh chứng thực tế:

Kịch bản 1: Cấu hình mã nguồn lỗi (MQTT Plaintext không mã hoá, không yêu cầu mật khẩu).

Kịch bản 2: Mã nguồn đã khắc phục (Bọc gói tin bằng TLS qua cổng 8883, ép buộc xác thực bằng tài khoản).

Bước 7: Đánh giá rủi ro và đóng gói: Thực hiện phân tích log từ Bước 6 để đánh giá rủi ro (Chương 5). Tổng hợp toàn bộ thành báo cáo, phiếu checklist mẫu, bảng phân loại ưu tiên và hướng dẫn rà soát có thể tái sử dụng cho các dự án phần mềm IoT thực tế.

3.2. Mô hình/kiến trúc đề xuất

Vùng không tin cậy (mạng + broker: kẻ tấn công nghe lén/giả mạo ở đây)

Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc thử nghiệm, vùng tin cậy và dữ liệu nhạy cảm

Vùng không tin cậy (đường đứt nét đỏ) bao gồm mạng và broker nơi kẻ tấn công có thể nghe lén (Kịch bản 1) hoặc cần vượt qua TLS+xác thực (Kịch bản 2). Dữ liệu nhạy cảm gồm: thông tin xác thực MQTT (hằng số tĩnh trong mã nguồn) và payload cảm biến JSON.

3.3. Thành phần, phiên bản và mục đích

| Thành phần | Phiên bản | Mục đích | Ghi chú an toàn |
| --- | --- | --- | --- |
| Wokwi | bản web hiện hành | Mô phỏng ESP32+DHT22, chạy thật 2 kịch bản | Không dùng dữ liệu/mạng thật |
| Mosquitto | 2.0.18 | Broker MQTT cục bộ đối chiếu độc lập | Chạy trên 127.0.0.1, không expose Internet |
| PubSubClient | 2.8 | Thư viện MQTT client cho ESP32 | Thư viện mã nguồn mở, không sửa đổi |
| DHT sensor library | 1.4.x | Đọc dữ liệu cảm biến DHT22 (giả lập) | Dữ liệu giả lập, không phải cảm biến thật |

Bảng 3.1 Thành phần, phiên bản và mục đích sử dụng trong hệ thống

3.4. Quy trình thực hiện

| Đường dẫn (trong repo nộp kèm) | Chức năng | Đường dẫn (trong repo nộp kèm) | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| src/kichban1-khong-an-toan/sketch.ino | Mã nguồn ESP32 kết nối MQTT không TLS, không xác thực | src/kichban1-khong-an-toan/sketch.ino | Mã nguồn ESP32 kết nối MQTT không TLS, không xác thực |
| src/kichban2-da-khac-phuc/sketch.ino | Mã nguồn ESP32 kết nối MQTT qua TLS + xác thực username/password | src/kichban2-da-khac-phuc/sketch.ino | Mã nguồn ESP32 kết nối MQTT qua TLS + xác thực username/password |
| results/hinh-5-1-serial-kichban1.png | Ảnh chụp Serial Monitor thật, Kịch bản 1 | results/hinh-5-1-serial-kichban1.png | Ảnh chụp Serial Monitor thật, Kịch bản 1 |
| results/hinh-5-2-serial-kichban2.png | Ảnh chụp Serial Monitor thật, Kịch bản 2 | results/hinh-5-2-serial-kichban2.png | Ảnh chụp Serial Monitor thật, Kịch bản 2 |
| report/231A011173_NguyenAnhHoang_48_BaoCao.docx | Báo cáo chính (file này) | report/231A011173_NguyenAnhHoang_48_BaoCao.docx | Báo cáo chính (file này) |

Bảng 3.2 Quy trình thực hiện và cấu trúc mã nguồn thử nghiệm

3.5. Giới hạn an toàn và đạo đức

Chỉ thử nghiệm trên broker do sinh viên tự dựng (Wokwi mô phỏng hoặc Mosquitto cục bộ 127.0.0.1); dữ liệu cảm biến giả lập; không tấn công DDoS thật; không phân tích firmware thương mại chưa được phép. Các tiêu chí không thể quan sát trong phạm vi mô phỏng (phần cứng vật lý, API/cloud, OTA) được ghi rõ “Ngoài phạm vi demo” thay vì suy diễn kết quả.

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ SẢN PHẨM

4.1. Các bước cài đặt

Bước 1: Truy cập wokwi.com, tạo project ESP32 mới, nạp diagram.json (khai báo ESP32 + DHT22).

Bước 2: Cài thư viện qua Library Manager: PubSubClient, DHT sensor library, Adafruit Unified Sensor.

Bước 3: Dán mã nguồn Kịch bản 1 (src/kichban1-khong-an-toan/sketch.ino), nhấn Play, quan sát Serial Monitor.

Bước 4: Dán mã nguồn Kịch bản 2 (src/kichban2-da-khac-phuc/sketch.ino), nhấn Play, quan sát Serial Monitor.

Bước 5 (đối chiếu độc lập): cài Mosquitto cục bộ, lặp lại 2 kịch bản bằng mosquito_pub/sub để xác nhận kết quả không phụ thuộc riêng vào Wokwi.

4.2. Thành phần sản phẩm

| Đường dẫn (trong repo nộp kèm) | Chức năng |
| --- | --- |
| src/kichban1-khong-an-toan/sketch.ino | Mã nguồn ESP32 kết nối MQTT không TLS, không xác thực |
| src/kichban2-da-khac-phuc/sketch.ino | Mã nguồn ESP32 kết nối MQTT qua TLS + xác thực username/password |
| results/hinh-5-1-serial-kichban1.png | Ảnh chụp Serial Monitor thật, Kịch bản 1 |
| results/hinh-5-2-serial-kichban2.png | Ảnh chụp Serial Monitor thật, Kịch bản 2 |
| report/231A011173_NguyenAnhHoang_DeTai48_TieuLuan_CuoiKy.docx | Báo cáo chính (file này) |
| references/ | Danh sách tài liệu tham khảo đầy đủ |

Bảng 4.1 Thành phần các sản phẩm triển khai

Mã tô đậm = 1 trong 11 tiêu chí đã kiểm chứng thật (Mục 4.4, 5.1-5.3); các mục không được tô đậm ngoài phạm vi demo/Không áp dụng, không được trình bày như đã kiểm chứng ở bất kỳ đâu khác trong báo cáo.

| Mã | Ưu tiên | Tiêu chí | Cách kiểm tra | Trạng thái minh chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NHÓM: PHẦN CỨNG |  |  |  |  |
| HW01 | Bắt buộc | Cổng debug vật lý (UART/JTAG/SWD) bị vô hiệu hoá hoặc che phủ trên bản sản xuất | Dò chân bằng datasheet + đồng hồ đo, thử nối USB-TTL | Không đánh giá trên mô phỏng Wokwi (không có phần cứng vật lý) |
| HW02 | Nên có | Có cơ chế phát hiện can thiệp vỏ máy (tamper-evident) | Kiểm tra thiết kế cơ khí/tem niêm phong | Không áp dụng cho mô phỏng |
| HW03 | Bắt buộc | Không lưu khoá bí mật ở dạng rõ trên bộ nhớ ngoài có thể tháo rời | Đọc trực tiếp chip nhớ ngoài hoặc xem sơ đồ mạch | Không áp dụng cho mô phỏng |
| HW04 | Nên có | Dùng Secure Element/TPM hoặc vùng OTP của SoC lưu khoá gốc | Đối chiếu datasheet SoC | ESP32 mô phỏng không có Secure Element thật |
| HW05 | Cải tiến sau | Có nhãn/cảnh báo rủi ro khi tự ý can thiệp phần cứng | Kiểm tra tài liệu đi kèm sản phẩm | Không áp dụng cho mô phỏng |
| NHÓM: FIRMWARE |  |  |  |  |
| FW01 | Bắt buộc | Không còn tài khoản/mật khẩu mặc định của nhà sản xuất sau triển khai | Thử đăng nhập bằng danh sách mật khẩu mặc định công khai | Kiểm chứng thật: Kịch bản 1, broker cho phép anonymous Chưa đạt (Mục 5.1) |
| FW02 | Bắt buộc | Không hardcode tài khoản/mật khẩu/API key trong mã nguồn/firmware | strings/grep trên mã nguồn hoặc file .bin đã biên dịch | Kiểm chứng thật: sketch.ino Kịch bản 1 khai báo MQTT_USER/PASS trực tiếp Chưa đạt |
| FW03 | Bắt buộc | Không hardcode khoá mã hoá/private key dùng chung toàn dòng sản phẩm | Rà soát mã nguồn tìm chuỗi PEM/BEGIN KEY | Kiểm chứng thật: không phát sinh trong 2 kịch bản (không dùng chứng chỉ client) N/A |
| FW04 | Bắt buộc | Cập nhật firmware qua mạng (OTA) được ký số và xác minh trước khi flash | Kiểm tra quy trình OTA, thử flash firmware không có chữ ký hợp lệ | Ngoài phạm vi demo hiện tại cần lab riêng |
| FW05 | Nên có | Hỗ trợ Secure Boot/Verified Boot | Kiểm tra cấu hình eFuse/bootloader của SoC | Ngoài phạm vi demo không bật trong bản mô phỏng Wokwi |
| FW06 | Nên có | Không dùng thư viện/thành phần phần mềm đã biết lỗ hổng (CVE) | Đối chiếu phiên bản thư viện (PubSubClient, DHT...) với CVE công khai | Chưa thực hiện tra cứu CVE cụ thể trong phạm vi báo cáo |
| NHÓM: MẠNG |  |  |  |  |
| NW01 | Bắt buộc | Không mở cổng dịch vụ không cần thiết (telnet/ftp/debug) ra mạng | nmap quét cổng thiết bị | Không áp dụng cho mô phỏng Wokwi (không có địa chỉ IP công khai) |
| NW02 | Bắt buộc | Toàn bộ traffic dữ liệu nhạy cảm được mã hoá (TLS/DTLS) | Bắt gói tin, kiểm tra payload có mã hoá hay không | Kiểm chứng thật: Chưa đạt (cổng 1883) / Đạt (cổng 8883 TLS) Mục 5.1-5.2 |
| NW03 | Nên có | Thiết bị được cô lập trong VLAN/mạng con riêng | Kiểm tra cấu hình switch/router, sơ đồ mạng | Ngoài phạm vi mô phỏng cần hạ tầng mạng thật |
| NW04 | Bắt buộc | Không dùng giao thức truyền dữ liệu ở dạng plaintext cho dữ liệu nhạy cảm | Subscribe topic bằng client bất kỳ, xem có đọc được payload không | Kiểm chứng thật: Chưa đạt (Kịch bản 1) / Đạt (Kịch bản 2) Mục 5.1-5.2 |
| NW05 | Nên có | Có giới hạn tốc độ kết nối (rate limiting) chống quét/brute-force | Thử kết nối lặp lại nhanh, quan sát broker có chặn không | Chưa cấu hình trong lab/demo khuyến nghị bổ sung |
| NW06 | Cải tiến sau | Giám sát lưu lượng bất thường ở tầng mạng | Thiết lập IDS/log giám sát | Ngoài phạm vi đề tài (thuộc nhóm giám sát vận hành nâng cao) |
| NHÓM: GIAO THỨC |  |  |  |  |
| PR01 | Bắt buộc | Kết nối MQTT bắt buộc xác thực, không cho phép anonymous | Thử kết nối không kèm username/password | Kiểm chứng thật: Chưa đạt (Kịch bản 1) / Đạt (Kịch bản 2) Mục 5.1-5.2 |
| PR02 | Bắt buộc | Chứng chỉ TLS của broker/server được client xác minh (không tắt kiểm tra CA) | Thử kết nối TLS không truyền CA hợp lệ hoặc tự ký sai | Kiểm chứng thật: Kịch bản 2 dùng setInsecure() Chưa đạt đầy đủ, chỉ chấp nhận trong môi trường lab (Mục 5.4) |
| PR03 | Nên có | Áp dụng ACL theo topic thay vì một tài khoản dùng chung | Kiểm tra file ACL của broker, thử publish ngoài phạm vi được cấp | Demo dùng 1 tài khoản chung cần bổ sung ACL nếu áp dụng thực tế |
| PR04 | Nên có | Có cơ chế chống replay attack (nonce/timestamp) cho lệnh điều khiển | Gửi lại (replay) một gói tin đã bắt được, quan sát phản ứng thiết bị | Ngoài phạm vi demo (sketch chỉ gửi cảm biến 1 chiều, không có lệnh điều khiển) |
| PR05 | Cải tiến sau | Giới hạn kích thước payload và tần suất publish | Kiểm tra cấu hình message_size_limit của broker | Chưa cấu hình trong lab ghi nhận khuyến nghị |
| NHÓM: API/CLOUD |  |  |  |  |
| AC01 | Bắt buộc | API backend yêu cầu xác thực cho mọi endpoint truy xuất dữ liệu thiết bị | Gọi thử endpoint không kèm token | Ngoài phạm vi demo (đề tài không xây dựng lớp API/cloud riêng) |
| AC02 | Bắt buộc | Không để lộ API key/token trong ứng dụng di động/mã nguồn phía client | Giải nén APK/đọc mã nguồn client tìm chuỗi key | Ngoài phạm vi demo |
| AC03 | Nên có | Phân quyền theo vai trò (RBAC) giữa người dùng và quản trị | Kiểm tra ma trận quyền trên hệ thống thật | Ngoài phạm vi demo |
| AC04 | Nên có | API có giới hạn tốc độ gọi và ghi log truy cập | Gửi request dồn dập, kiểm tra log/HTTP 429 | Ngoài phạm vi demo |
| AC05 | Cải tiến sau | Kiểm thử API định kỳ bằng công cụ tự động | Chạy OWASP ZAP/Postman security test | Ngoài phạm vi demo |
| NHÓM: DỮ LIỆU |  |  |  |  |
| DT01 | Bắt buộc | Dữ liệu cảm biến/dữ liệu cá nhân được mã hoá khi lưu trữ | Kiểm tra cấu hình mã hoá tại nơi lưu trữ (DB/broker persistence) | Broker lab dùng bộ nhớ tạm, không bật persistence không đánh giá được |
| DT02 | Bắt buộc | Có chính sách thu thập dữ liệu tối thiểu (data minimization) | Đối chiếu dữ liệu thực thu thập với nhu cầu nghiệp vụ | Kiểm chứng thật: demo chỉ gửi nhiệt độ/độ ẩm giả lập Đạt ở mức nguyên tắc thiết kế |
| DT03 | Nên có | Có cơ chế xoá/ẩn danh dữ liệu khi ngừng sử dụng thiết bị | Kiểm tra quy trình off-boarding thiết bị | Ngoài phạm vi demo |
| DT04 | Nên có | Sao lưu dữ liệu định kỳ và kiểm tra khả năng khôi phục | Thử khôi phục từ bản sao lưu | Ngoài phạm vi demo |
| DT05 | Bắt buộc | Khoá mã hoá được quản lý qua KMS/HSM hoặc provisioning an toàn, không đặt cứng trong file cấu hình tĩnh | Kiểm tra quy trình cấp phát khoá | Kiểm chứng thật: MQTT_USER/PASS trong sketch.ino là hằng số tĩnh ở cả 2 kịch bản. Chưa đạt chuẩn production |
| NHÓM: VẬN HÀNH |  |  |  |  |
| OP01 | Bắt buộc | Có quy trình phản hồi sự cố khi phát hiện thiết bị bị xâm nhập | Kiểm tra tài liệu quy trình IR | Ngoài phạm vi demo kỹ thuật - đề xuất mẫu quy trình ở Mục 4.4 |
| OP02 | Nên có | Có giám sát/log tập trung cho kết nối và lỗi xác thực bất thường | Kiểm tra hệ thống log tập trung (SIEM/ELK) | Kiểm chứng một phần: log broker cục bộ trong lab dùng làm minh hoạ tối thiểu (Mục 5.1-5.2) |
| OP03 | Nên có | Có quy trình vá lỗi/thông báo lỗ hổng (patch management) | Kiểm tra cam kết SLA vá lỗi của nhà cung cấp | Ngoài phạm vi demo |
| OP04 | Cải tiến sau | Đào tạo người vận hành đổi mật khẩu mặc định, cập nhật firmware | Kiểm tra tài liệu hướng dẫn người dùng | Ngoài phạm vi demo |
| OP05 | Bắt buộc | Có phiếu go/no-go trước triển khai; không triển khai khi còn tiêu chí Bắt buộc ở trạng thái Chưa đạt | Đối chiếu toàn bộ checklist trước ngày go-live | Kiểm chứng thật: áp dụng trực tiếp - xem khuyến nghị go/no-go ở Mục 5.3 |

Bảng 4.2: Checklist kiểm tra bảo mật (Phần cứng, Firmware, Mạng,Giao thức, API, Dữ liệu, Vận hành)

4.3. Kịch bản kiểm thử

| ID | Mục tiêu | Đầu vào | Thao tác | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Xác nhận Kịch bản 1 kết nối không xác thực | sketch.ino KB1, broker Wokwi test | Chạy Play, đọc Serial Monitor | Log hiện “KHONG TLS, KHONG AUTH” |
| TC-02 | Xác nhận Kịch bản 1 gửi dữ liệu dạng rõ | sketch.ino KB1 | Đọc dòng Publish trong Serial Monitor | Payload JSON đọc được nguyên văn |
| TC-03 | Xác nhận Kịch bản 2 bắt buộc TLS + xác thực | sketch.ino KB2, broker Wokwi test | Chạy Play, đọc Serial Monitor | Log hiện “qua TLS + xac thuc” |
| TC-04 | Đối chiếu độc lập ngoài Wokwi (không anonymous) | Broker Mosquitto cục bộ, allow_anonymous true | mosquitto_ pub không kèm user/pass | Kết nối bị từ chối sau khi cấu hình lại yêu cầu auth |
| TC-05 | Rà soát mã nguồn tìm credential hardcode | sketch.ino KB1 và KB2 | grep MQTT_USER/MQTT_PASS trong 2 file | Tìm thấy hằng số tĩnh ở cả 2 file |

Bảng 4.3: Các kịch bản kiểm thử (TC-01 đến TC-05)

4.4 Hướng dẫn sử dụng

1. Cấu trúc bộ mã nguồn cung cấp Bộ mã nguồn kiểm thử được đóng gói trong thư mục gốc wokwi-demo, bao gồm tệp README.md và src (2 kịch bản chính được nén trong wokwi-demo.zip):

Thư mục kichban1-khong-an-toan: Chứa mã nguồn mô phỏng cấu hình mạng mặc định, thiếu bảo mật (giao tiếp MQTT dạng Plaintext, không xác thực).

Thư mục kichban2-da-khac-phuc: Chứa mã nguồn đã được tinh chỉnh, tuân thủ checklist bảo mật (áp dụng mã hóa TLS và xác thực tài khoản).

Bên trong mỗi thư mục kịch bản đều chứa 3 tệp tin cấu hình tiêu chuẩn của hệ thống Wokwi:

sketch.ino: Chứa toàn bộ mã nguồn C/C++ xử lý logic mạng và giao thức MQTT.

diagram.json: Tệp định dạng JSON chứa sơ đồ đấu nối và khai báo linh kiện ảo (ESP32, cảm biến).

libraries.txt: Chứa danh sách các thư viện cần thiết để biên dịch dự án.

2. Các bước triển khai mô phỏng (Áp dụng chung cho cả 2 kịch bản)

Bước 1: Chuẩn bị môi trường Wokwi

Mở trình duyệt web và truy cập vào nền tảng mô phỏng: https://wokwi.com.

Chọn tạo một dự án mới từ trang chủ (New Project -> ESP32).

Bước 2: Nạp cấu hình môi trường ảo

Trên giao diện soạn thảo của Wokwi, mở thẻ diagram.json.

Mở tệp diagram.json tương ứng trong thư mục kịch bản, sao chép toàn bộ nội dung và dán đè vào thẻ vừa mở trên web. Sơ đồ mạch mô phỏng sẽ tự động được cập nhật.

Bước 3: Khai báo thư viện mạng

Chuyển sang thẻ Library Manager (hoặc mở thẻ libraries.txt trên giao diện Wokwi).

Đảm bảo khai báo đầy đủ các thư viện được liệt kê trong tệp libraries.txt của kịch bản (ví dụ: PubSubClient, DHT sensor library...).

Bước 4: Nạp mã nguồn phần mềm

Mở tệp sketch.ino từ thư mục kịch bản bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào (Notepad, VSCode).

Sao chép toàn bộ mã nguồn và dán đè vào thẻ sketch.ino trên Wokwi.

Bước 5: Khởi chạy và thu thập Log

Nhấn nút Play (màu xanh lá) ở thanh công cụ để nền tảng tiến hành biên dịch (Compile) và chạy mô phỏng.

Mở cửa sổ Serial Monitor (nằm ở góc dưới cùng hoặc bên phải giao diện) để theo dõi luồng thực thi của mã nguồn.

3. Hướng dẫn đối chiếu kết quả (Log Output)

Kiểm chứng Kịch bản 1 (kichban1-khong-an-toan):

Quan sát Serial Monitor, bạn sẽ thấy thông báo thiết bị kết nối thành công tới MQTT Broker thông qua cổng mặc định (1883) mà không yêu cầu khởi tạo đường hầm TLS hay khai báo thông tin đăng nhập.

Đánh giá: Kịch bản tái hiện thành công trạng thái không an toàn. Mọi dữ liệu JSON gửi qua mạng ảo đang ở dạng rõ (Plaintext).

Kiểm chứng Kịch bản 2 (kichban2-da-khac-phuc):

Trong Serial Monitor, log sẽ thể hiện thiết bị mất thêm một khoảng thời gian ngắn để thực hiện quá trình bắt tay TLS (TLS Handshake).

Hệ thống sẽ ghi nhận thiết lập kết nối tới cổng bảo mật (8883) và bắt buộc truyền thông tin Username/Password.

Đánh giá: Xác nhận mã nguồn đã khắc phục lỗ hổng. Kênh truyền tải đã được mã hóa bảo mật, đảm bảo tính toàn vẹn và ngăn chặn các nguy cơ nghe lén/giả mạo (Sniffing/Spoofing).

| Mã tiêu chí | NW04 Không dùng giao thức truyền dữ liệu dạng plaintext cho dữ liệu nhạy cảm |
| --- | --- |
| Cách kiểm tra | Subscribe topic bằng client bất kỳ, xem có đọc được payload không |
| Kết quả Kịch bản 1 | Serial Monitor: “[MQTT] Publish (KHONG MA HOA)... {nhiet_do:24.0,do_am:40.0}” đọc được nguyên văn |
| Trạng thái | Chưa đạt (Kịch bản 1) |
| Kết quả Kịch bản 2 | Serial Monitor: “[MQTT] Dang ket noi qua TLS + xac thuc... OK” payload được mã hoá |
| Trạng thái | Đạt (Kịch bản 2) |
| Minh chứng | Hình 5.1 và Hình 5.2 (Mục 5.1-5.2) |

Bảng 4.4: Mẫu phiếu kiểm tra đã điền thử (Tiêu chí NW04)

| Mức ưu tiên | Ý nghĩa | Thời hạn xử lý |
| --- | --- | --- |
| Bắt buộc | Phải xử lý trước khi cho phép go-live (OP05) | Trước go-live |
| Nên có | Xử lý trong 30 ngày sau triển khai | ≤30 ngày |
| Cải tiến sau | Đưa vào backlog cải tiến | Theo chu kỳ bảo trì |

Bảng 4.5: Bảng ưu tiên xử lý lỗi

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

5.1. Phân tích Log Kịch bản 1 (Insecure)

Trích xuất từ Serial Monitor trên Wokwi:

Hình 5.1. Ảnh chụp Serial Monitor thật từ wokwi.com, Kịch bản 1: kết nối MQTT không TLS, không xác thực, publish plaintext.

Dù kết nối thành công, hệ thống vẫn tồn tại lỗ hổng đáng lo ngại. Việc không có TLS đồng nghĩa toàn bộ dữ liệu JSON di chuyển qua mạng ảo Wokwi-GUEST ở dạng rõ. Tin tặc nếu nghe lén (Sniffing) tại Gateway hoàn toàn đọc được dữ liệu này. Hơn thế, việc thiếu xác thực mở ra rủi ro giả mạo thiết bị (Spoofing) để bơm dữ liệu rác.

5.2. Phân tích Log Kịch bản 2 (Secure)

Trích xuất từ Serial Monitor trên Wokwi:

Hình 5.2. Ảnh chụp Serial Monitor thật từ wokwi.com, Kịch bản 2: kết nối MQTT qua TLS + xác thực, publish lặp lại ổn định.

Độ trễ kết nối ban đầu tăng nhẹ do thiết bị tốn chu kỳ CPU cho quá trình TLS Handshake. Tuy nhiên, luồng giao tiếp TLS + AUTH giúp gói tin chứa chuỗi JSON bị biến đổi thành chuỗi byte mã hóa trước khi rời khỏi ESP32. Cơ chế Authentication xác minh thành công thiết bị là hợp lệ, ngăn chặn các Client ID giả mạo.

5.3. Bảng tổng hợp kết quả theo tiêu chí

| Mã | Kỳ vọng (tiêu chí) | Kết quả thực tế | Đạt/Chưa đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| FW01 | Không còn tài khoản/mật khẩu mặc định của nhà sản xuất sau triển khai | Kịch bản 1, broker cho phép anonymous. Chưa đạt (Mục 5.1) | Chưa đạt |
| FW02 | Không hardcode tài khoản/mật khẩu/API key trong mã nguồn/firmware | sketch.ino Kịch bản 1 khai báo MQTT_USER/PASS trực tiếp. Chưa đạt | Chưa đạt |
| FW03 | Không hardcode khoá mã hoá/private key dùng chung toàn dòng sản phẩm | không phát sinh trong 2 kịch bản (không dùng chứng chỉ client). N/A | Một phần |
| NW02 | Toàn bộ traffic dữ liệu nhạy cảm được mã hoá (TLS/DTLS) | Chưa đạt (cổng 1883) / Đạt (cổng 8883 TLS). Mục 5.1-5.2 | Chưa đạt |
| NW04 | Không dùng giao thức truyền dữ liệu ở dạng plaintext cho dữ liệu nhạy cảm | Chưa đạt (Kịch bản 1) / Đạt (Kịch bản 2). Mục 5.1-5.2 | Chưa đạt |
| PR01 | Kết nối MQTT bắt buộc xác thực, không cho phép anonymous | Chưa đạt (Kịch bản 1) / Đạt (Kịch bản 2). Mục 5.1-5.2 | Chưa đạt |
| PR02 | Chứng chỉ TLS của broker/server được client xác minh (không tắt kiểm tra CA) | Kịch bản 2 dùng setInsecure(). Chưa đạt đầy đủ, chỉ chấp nhận trong môi trường lab (Mục 5.4) | Chưa đạt |
| DT02 | Có chính sách thu thập dữ liệu tối thiểu (data minimization) | demo chỉ gửi nhiệt độ/độ ẩm giả lập Đạt ở mức nguyên tắc thiết kế | Đạt |
| DT05 | Khoá mã hoá được quản lý qua KMS/HSM hoặc provisioning an toàn, không đặt cứng trong file cấu hình tĩnh | MQTT_USER/PASS trong sketch.ino là hằng số tĩnh ở cả 2 kịch bản Chưa đạt chuẩn production | Chưa đạt |
| OP02 | Có giám sát/log tập trung cho kết nối và lỗi xác thực bất thường | log broker cục bộ trong lab dùng làm minh hoạ tối thiểu (Mục 5.1-5.2) | Một phần |
| OP05 | Có phiếu go/no-go trước triển khai; không triển khai khi còn tiêu chí Bắt buộc ở trạng thái Chưa đạt | áp dụng trực tiếp xem khuyến nghị go/no-go ở Mục 5.3 | Một phần |

Bảng 5.1: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá theo từng tiêu chí

5.4. Đối chiếu mục tiêu (Mục 1.3)

| Mục tiêu | Mức hoàn thành |
| --- | --- |
| MT-01 | Đạt: 37 tiêu chí/7 nhóm (Bảng 4.2), vượt yêu cầu tối thiểu 35 |
| MT-02 | Đạt: phiếu mẫu đã điền bằng dữ liệu thật (Mục 4.4) |
| MT-03 | Đạt: hướng dẫn sử dụng tại Mục 4.4 |
| MT-04 | Đạt: bảng ưu tiên 3 mức tại Mục 4.4 |
| MT-05 | Đạt: 11/37 ≈ 30% tiêu chí kiểm chứng thật (Mục 5.1-5.3) |

Bảng 5.2: Bảng đối chiếu mức độ hoàn thành mục tiêu

5.5. Hạn chế

Chỉ 11/37 tiêu chí (~30%) có kiểm chứng thật; nhóm Phần cứng và API/Cloud chưa có minh chứng thực nghiệm.

Kịch bản 2 dùng espClient.setInsecure(); tiêu chí PR02 (xác minh CA hợp lệ) vẫn Chưa đạt đầy đủ.

MQTT_USER/PASS vẫn là hằng số tĩnh trong mã nguồn ở cả 2 kịch bản (DT05 Chưa đạt).

Chưa đo lường được hiệu năng (CPU/RAM/độ trễ) trên ESP32 vật lý thật khi bật TLS.

CHƯƠNG 6. ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT

6.1. Tài sản và dữ liệu

| Tài sản/dữ liệu | Mức quan trọng | Yêu cầu C-I-A |
| --- | --- | --- |
| Thông tin xác thực (WiFi/MQTT credentials) | Cao | Confidentiality, Integrity |
| Dữ liệu cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm) | Trung bình | Confidentiality |
| Tính toàn vẹn kết nối thiết bị (chống giả mạo) | Cao | Integrity, Availability |

Bảng 6.1: Phân loại mức độ quan trọng của tài sản và dữ liệu

6.2. Mối đe doạ và lỗ hổng (T-0 -> T-06)

| ID | Tài sản | Đe doạ | Lỗ hổng | Tác động | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Dữ liệu cảm biến, thông tin xác thực | Nghe lén (Sniffing) | Truyền plaintext qua cổng 1883 (NW02/NW04) | Lộ dữ liệu cảm biến và có thể suy ra hành vi vận hành | Log Wokwi thật, Hình 5.1 |
| T-02 | Quyền publish/subscribe trên broker | Giả mạo thiết bị (Spoofing) | Broker chấp nhận kết nối anonymous (FW01/PR01) | Kẻ tấn công giả danh thiết bị gửi dữ liệu rác hoặc chiếm topic | Log Wokwi thật, Hình 5.1 |
| T-03 | Thông tin xác thực MQTT | Lộ thông tin xác thực qua mã nguồn | MQTT_USER/PASS là hằng số tĩnh trong sketch.ino (FW02/DT05) | Bất kỳ ai đọc được mã nguồn đều lấy được tài khoản thật | Rà soát mã nguồn thật (sketch.ino cả 2 kịch bản) |
| T-04 | Kênh TLS giữa thiết bị và broker | Tấn công trung gian (MITM) | Client dùng espClient.setInsecure(), bỏ qua xác minh CA (PR02) | Kẻ tấn công có thể giả mạo broker trong cùng mạng để đọc/sửa dữ liệu dù đã có TLS | Rà soát mã nguồn thật (Kịch bản 2) |
| T-05 | Phạm vi truy cập topic MQTT | Leo thang truy cập giữa các thiết bị | Chỉ dùng 1 tài khoản dùng chung, không có ACL theo topic (PR03) | Một thiết bị bị xâm nhập có thể đọc/ghi dữ liệu của thiết bị khác | Rà soát cấu hình broker/mã nguồn (không kiểm thử động) |
| T-06 | Khả năng phát hiện sự cố | Sự cố không được phát hiện kịp thời | Chỉ có log broker cục bộ trong lab, chưa có giám sát tập trung (OP02) | Kéo dài thời gian phát hiện và xử lý khi có tấn công thật | Quan sát trực tiếp lab Mosquitto (Mục 5.1-5.2) |

Bảng 6.2: Các mối đe dọa và lỗ hổng xác định (T-01 đến T-06)

6.3. Ma trận rủi ro (R-01…R-06)

Điểm rủi ro = Khả năng (1-5) × Tác động (1-5); 1-5 Thấp, 6-10 Trung bình, 11-15 Cao, 16-25 Nghiêm trọng.

| ID | KN | TĐ | Điểm | Mức | Biện pháp | Rủi ro còn lại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 5 | 4 | 20 | Nghiêm trọng | Chuyển WiFiClient -> WiFiClientSecure, cổng 8883 (TLS) | Thấp-đã kiểm chứng qua Hình 5.2 |
| R-02 | 4 | 4 | 16 | Nghiêm trọng | Bắt buộc username/password trong mqtt.connect() | Thấp-đã kiểm chứng qua Hình 5.2 |
| R-03 | 4 | 5 | 20 | Nghiêm trọng | Chuyển sang NVS mã hoá hoặc Secure Element khi có thiết bị thật | Cao-CHƯA khắc phục trong phạm vi đề tài |
| R-04 | 3 | 4 | 12 | Cao | Dùng chứng chỉ CA hợp lệ, tiến tới mutual TLS (mTLS) | Trung bình - CHƯA khắc phục trong phạm vi đề tài |
| R-05 | 3 | 3 | 9 | Trung bình | Cấu hình ACL theo topic cho từng thiết bị | Trung bình - chưa kiểm thử động |
| R-06 | 3 | 3 | 9 | Trung bình | Triển khai log tập trung (SIEM/ELK) khi lên production | Trung bình - chỉ minh hoạ tối thiểu trong lab |

Bảng 6.3: Ma trận đánh giá rủi ro (R-01 đến R-06)

6.4. Ưu tiên biện pháp

| Biện pháp | Ai làm | Chi phí/độ khó | Cách xác minh |
| --- | --- | --- | --- |
| Chuyển WiFiClient -> WiFiClientSecure, cổng 8883 (TLS) | Người triển khai firmware | Thấp (đổi ~5 dòng code) | Bắt lại gói tin, xem payload còn đọc được không |
| Bắt buộc username/password trong mqtt.connect() | Người triển khai firmware | Thấp | Thử connect() không kèm user/pass, kỳ vọng bị từ chối |
| Chuyển sang NVS mã hoá hoặc Secure Element khi có thiết bị thật | Người triển khai (hướng phát triển) | Trung bình - cần thiết bị vật lý | strings trên firmware .bin, kỳ vọng không thấy chuỗi mật khẩu |
| Dùng chứng chỉ CA hợp lệ, tiến tới mutual TLS (mTLS) | Người triển khai (hướng phát triển) | Trung bình - cần hạ tầng CA | Thử kết nối tới broker giả mạo chứng chỉ sai, kỳ vọng bị từ chối |
| Cấu hình ACL theo topic cho từng thiết bị | Người quản trị broker | Thấp - cấu hình broker | Thử publish/subscribe ngoài phạm vi được cấp, kỳ vọng bị từ chối |
| Triển khai log tập trung (SIEM/ELK) khi lên production | Đội vận hành | Cao - cần hạ tầng giám sát | Kiểm tra có cảnh báo khi phát hiện kết nối bất thường |

Bảng 6.4: Bảng ưu tiên các biện pháp xử lý và cách xác minh

6.5. Đánh giá sau xử lý

Sau khi áp dụng 2 biện pháp đã kiểm chứng thật (TLS + xác thực), R-01 và R-02 giảm từ mức Cao xuống Thấp được xác nhận trực tiếp qua Hình 5.2. R-03 (credentials hardcode) và R-04 (setInsecure()) CHƯA được khắc phục trong phạm vi đề tài, vẫn ở mức Cao/Trung bình đây là rủi ro còn tồn tại thật, cần xử lý ở giai đoạn phát triển tiếp theo (Mục 7.2). R-05, R-06 chưa kiểm thử động, chỉ đánh giá qua rà soát cấu hình/mã nguồn.

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN

7.1. Kết luận

Tiểu luận “Checklist kiểm tra bảo mật thiết bị IoT trước triển khai” đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu đề ra, cung cấp một quy trình đánh giá rủi ro tinh gọn và thực dụng cho lớp phần mềm và giao thức mạng. Thông qua việc đối chiếu hai kịch bản trên nền tảng Wokwi, báo cáo đã trực quan hóa thành công sự nguy hiểm của các cấu hình mặc định (truyền tải dữ liệu Plaintext qua cổng 1883 và không xác thực).

Điểm sáng của bài là đã chứng minh được tính hiệu quả tức thời của Checklist. Chỉ bằng các tinh chỉnh trực tiếp vào mã nguồn chuyển đổi sang WiFiClientSecure, cấu hình cổng 8883 (MQTTS) và ép buộc xác thực Username/Password hệ thống đã thiết lập được luồng truyền tải mã hóa TLS. Điều này cho thấy việc rà soát chặt chẽ cấu hình mã nguồn ngay từ giai đoạn phát triển (Code Review) là biện pháp tối ưu và tiết kiệm chi phí nhưng có tác dụng đáng kể trong việc giảm rủi ro nghe lén (Sniffing) và giả mạo (Spoofing) trên môi trường IoT.

7.2. Hướng phát triển

Từ nền tảng lý thuyết và thực nghiệm của bài, các hướng nghiên cứu tiếp theo có thể được mở rộng:

Tích hợp tự động hóa vào CI/CD: Áp dụng các công cụ phân tích tĩnh chuyên dụng cho firmware (như EMBA, firmwalker thuộc chuẩn OWASP FSTM) để tự động phát hiện các đoạn code gọi hàm mạng không an toàn trước khi biên dịch.

Nâng cấp cơ chế xác thực mạng: Chuyển đổi từ việc xác thực cơ bản (User/Password) sang cơ chế xác thực hai chiều (Mutual TLS / mTLS) bằng chứng chỉ số X.509 để nâng cao tối đa độ an toàn cho giao thức MQTT.

Bảo mật lưu trữ trên phần cứng thực tế: Đưa kịch bản đã khắc phục lên thiết bị ESP32 vật lý, đồng thời nghiên cứu triển khai tính năng mã hóa vùng nhớ NVS (Non-Volatile Storage) để lưu trữ thông tin mạng và tài khoản thay vì ghi trực tiếp dưới dạng văn bản trong file mã nguồn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] OWASP. (n.d.). IoT Security Verification Standard (ISVS). Truy cập ngày 25/07/2026, từ

https://github.com/OWASP/IoT-Security-Verification-Standard-ISVS

[2] OWASP. (n.d.). IoT Security Testing Guide (ISTG). Truy cập ngày 25/07/2026, từ https://github.com/OWASP/owasp-istg

[3] OWASP. (n.d.). Firmware Security Testing Methodology (FSTM). Truy cập ngày 25/07/2026, từ https://github.com/scriptingxss/owasp-fstm

[4] OWASP. (n.d.). OWASP Internet of Things Project — IoT Top 10. Truy cập ngày 25/07/2026, từ https://github.com/OWASP/www-project-internet-of-things

[5] ETSI. (2024). ETSI EN 303 645 V3.1.3 - Cyber Security for Consumer Internet of Things. Truy cập từ https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303600_303699/303645/03.01.03_60/en_303645v030103p.pdf

[6] NIST. (2020). NISTIR 8259A - IoT Device Cybersecurity Capability Core Baseline.

Truy cập từ https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/NIST.IR.8259A.pdf

[7] Bursztein, E. (Cloudflare). (2017, December 14). Inside the Infamous Mirai IoT Botnet:

A Retrospective Analysis. Truy cập từ https://blog.cloudflare.com/inside-mirai-the-infamous-iot-botnet-a-retrospective-analysis

[8] CISA. (2016, October 14). Heightened DDoS Threat Posed by Mirai and Other Botnets.

Truy cập từ https://www.cisa.gov/news-events/alerts/2016/10/14/heightened-ddos-threat-posed-mirai-and-other-botnets

[9] Wokwi. (n.d.). ESP32/DHT22 Simulator. Truy cập ngày 25/07/2026, từ https://wokwi.com/

[10] Eclipse Mosquitto. (n.d.). MQTT Broker. Truy cập từ https://mosquitto.org/